# 索普股份菁英公寓外墙出新项目报价单澄清函

一、招标项目名称：索普股份菁英公寓外墙出新项目

二、首次公告日期及发布媒介：2024-11-15 、《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

- 原报价截止及评审开始时间(报价文件递交截止时间)：2024年11月22日14时。

- 现更改为报价截止及评审时间：2024年11月29日14时。

变更内容：预估量描述，工艺要求增加第二项

| 索普股份菁英公寓外墙出新项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 不含税单价（元） | 预估量 | 不含税合价（元） | 工艺要求 |
| 1 | 索普股份菁英公寓外墙出新 | m2 |  | 约1700㎡（以实际涂料面积结算）不包含窗户面积，请投标人充分仔细考虑后投标。 |  | - 1、表面清洗 - 2、应采用加钢丝网砂浆面层加强，面层厚度不小于20mm;钢丝网材质不低于Q235，直径不小于2mm，网孔不大于25mmx25mm。钢丝网与墙体之间应采用不锈钢钉连接，钢钉按梅花形布置，间距不大于400mmx400mm，并与基层牢固固定（锚入基层40~50mm），钢丝网需连接接长时，搭接长度大于200mm，并加密钢钉。 - 3、结合面刷界面剂 - 4、外墙批抗裂腻子两遍 - 5、外墙溶剂涂料光面，一底两面（颜色蓝白） |
|  | 含 %专用增值税总价： |  |  |  |  |  |
| 外墙涂料品牌： 界面剂品牌： 腻子粉品牌： |  |  |  |  |  |  |

1.人员需要提供相关特种作业资质证书。

2.进场人员需要提供近一个月的体检报告。

3.如采用脚手架施工，需要满铺跳板，张挂安全保护网。

五、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

采购业务联系人：刘嘉伟             电话：18913431088

采购技术联系人：蒋一               电话：18796005950

采购部门负责人：范文彬             电话：15952898802